Самостоятельная работа по компьютерным сетям — решения

Часть A. Теоретические вопросы

1. Определение компьютерной сети.
Компьютерная сеть — Это когда несколько компьютеров (или других устройств) соединили вместе проводами или по Wi-Fi, чтобы они могли обмениваться файлами, сообщениями и пользоваться общими ресурсами (например, одним принтером или интернетом).

2. Основные топологии сетей (не менее трёх).

- Шина

- Звезда

- Кольцо

- Дерево

- Ячеистая

3. Отличие LAN от WAN.

| Признак | LAN | WAN |
| --- | --- | --- |
| Территория | В пределах здания, офиса, кампуса | Города, страны, континенты |
| Скорость | Высокая (100 Мбит/с – 100 Гбит/с) | Ниже, зависит от канала |
| Собственность | Обычно одна организация | Принадлежит операторам связи |
| Задержки | Минимальные | Значительные |
| Пример | Ethernet в офисе | Интернет, сеть провайдера |

4. Уровни модели OSI (снизу вверх):

- Физический

- Канальный

- Сетевой

- Транспортный

- Сеансовый

- Представления

- Прикладной

5. Коммутатор и маршрутизатор в модели OSI:

- Коммутатор — работает на канальном уровне (L2), использует MAC-адреса.

- Маршрутизатор — работает на сетевом уровне (L3), использует IP-адреса.

6. Уровни модели TCP/IP:

- Канальный

- Межсетевой

- Транспортный

- Прикладной

7. Соответствие OSI и TCP/IP:
Три верхних уровня OSI (прикладной, представления, сеансовый) = прикладной уровень TCP/IP. Транспортный = транспортный. Сетевой = межсетевой. Канальный и физический = канальный. Итого 7 уровней OSI сжимаются в 4 уровня TCP/IP. 
8. Протокол транспортного уровня с надёжной доставкой и установлением соединения:
TCP 
9. Протокол транспортного уровня без гарантии доставки, но быстрее:
UDP

10. MAC-адрес и уровень OSI.
MAC-адрес — уникальный идентификатор сетевого интерфейса, присваиваемый производителем.

11. Длина и формат MAC-адреса.

- Длина: 48 бит = 6 байт.

- Формат записи: шесть групп по два шестнадцатеричных символа, разделённых двоеточием или дефисом.

Часть B. IPv4

12. 192.168.10.130 в двоичном виде:

Переводим каждый октет:

- 192 = 11000000

- 168 = 10101000

- 10 = 00001010

- 130 = 10000010

Ответ: 11000000.10101000.00001010.10000010

13. Адрес 172.16.5.10 относится к классу B, потому что первый октет 172 попадает в диапазон 128–191.

14. Да, адрес 192.168.1.1 является частным, потому что входит в приватный диапазон 192.168.0.0/16, определённый в RFC 1918.

15. Для 192.168.1.0/24: маска подсети — 255.255.255.0; количество доступных адресов для хостов — 254; адрес сети — 192.168.1.0; широковещательный адрес — 192.168.1.255.

16. Для 10.0.0.0/30: всего адресов — 4; пригодны для устройств — 2.

17. Шлюз по умолчанию — это IP-адрес маршрутизатора в локальной сети, на который устройство отправляет пакеты для других сетей. Нужен для выхода за пределы локальной сети.

Часть C. MAC-адреса

18. Корректные MAC-адреса: а) 00:1A:2B:3C:4D:5E; б) 00-1A-2B-3C-4D-5E; в) 001A.2B3C.4D5E 
Некорректные: г) 00:1A:2B:3C:4D — только 5 байт, нужно 6; д) 00:1A:2B:3C:4D:5E:6F — 7 байт, нужно 6; е) 0G:1A:2B:3C:4D:5E — символ G не является шестнадцатеричной цифрой.

19. Для MAC-адреса A4:5E:60:12:34:56:

OUI (идентификатор производителя) — A4:5E:60;

NIC (идентификатор устройства) — 12:34:56;

20. Широковещательный MAC-адрес — FF:FF:FF:FF:FF:FF.

21. Отличия MAC от IP: MAC работает на канальном уровне, IP — на сетевом; MAC длиной 48 бит, IP — 32 бита; MAC присваивается производителем и обычно постоянный, IP задаётся администратором или DHCP и может меняться; MAC действует в пределах локального сегмента, IP — для маршрутизации между сетями.

22. Коммутатор строит таблицу MAC-адресов, где сопоставляет MAC-адрес устройства с номером порта. При получении кадра он смотрит MAC-адрес назначения и передаёт кадр только в нужный порт, а если адрес неизвестен — во все порты.

Часть D. Маршрутизация

23. Маршрутизация — это процесс выбора пути для передачи пакетов между сетями. Маршрутизатор анализирует IP-адрес назначения, выбирает маршрут по таблице маршрутизации и пересылает пакет в нужный интерфейс.

24. Таблица маршрутизации содержит: сеть назначения, маску подсети, интерфейс или следующий узел, метрику, административное расстояние.

25. Куда будет отправлен пакет с адресом назначения?

- а) Fa0/0

- б) Fa0/1

- в) Fa0/2

26. Принцип самого длинного префикса: если пакет подходит под несколько маршрутов, выбирается маршрут с наиболее длинной маской, то есть наиболее специфичный. Например, /24 предпочтительнее /16.

27. Статическая маршрутизация — маршруты задаются администратором вручную. Динамическая — маршруты строятся автоматически протоколами маршрутизации, например RIP, OSPF, EIGRP, BGP.

Часть Е

28. Сеть 172.16.0.0/16, нужно не менее 500 хостов в каждой подсети.

1. Сколько бит нужно под хосты.
Формула: 2^h − 2 >= 500.

- h = 9: 2^9 − 2 = 510
Значит, под хосты берём 9 бит.

2. Новая маска.
32 − 9 = 23 бита. Маска — /23, в десятичном виде 255.255.254.0.

3. Сколько подсетей.
Изначально было /16, стало /23. Разница: 23 − 16 = 7 бит добавили под подсети. Количество подсетей: 2^7 = 128.(по формуле 2^m)

4. Первая подсеть.
Размер блока: 2^9 = 512.
Начинаем с 172.16.0.0:

- адрес сети: 172.16.0.0

- первый хост: 172.16.0.1

- последний хост: 172.16.1.254

- broadcast: 172.16.1.255